Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA

Przedmiot postępowania:   kruszarka do łomu produkcyjnego

## 1. Opis ogólny

Urządzenia będzie służyć do rozdrabniania odrzutów produkcyjnych w postaci zestalonych brył karmelu („łomu” produkcyjnego) na granulat nadający się do ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym wyrobów cukierniczych.

2. Wymagania  techniczne

1. Rozdrabniacz niskoprędkościowy (shredder) z kompletnym napędem i układem bezpieczeństwa.

2. Zasyp, podajnik (manualny lub automatyczny – opcjonalnie).

3. Panel sterowania (PLC lub sterownik lokalny) z podstawową automatyką bezpieczeństwa.

4. Dokumentacja techniczna, DTR, deklaracja zgodności CE

5. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.

Wymagania szczegółowe:

| Parametr | Wymagania / opis |
| --- | --- |
| Materiał wejściowy | Zestalony karmel („łom” karmelkowy), twardy, kleisty po ogrzaniu. |
| Stan materiału wejściowego | Bloki zestalonego karmelu o wymiarach: 37 x 57 x 20 [cm] |
| Produkt wyjściowy | Granulat |
| Wydajność | 200 ÷ 800 kg/h |
| Prędkość obrotowa | ≤ 100 obr./min (preferowana niskoprędkościowa konstrukcja) |
| Rodzaj cięcia | Noże tnąco-ścinające / noże rotora ( statora) |
| Urządzenie powinno być wyposażone w mechaniczny docisk (tłok) dociskający bryły materiału rozdrabniającego do noży roboczych, w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności. |  |
| Napęd | Elektryczny, z przekładnią redukcyjną |
| Moc silnika | do 20 kW |
| Hałas | ≤ 80 dB(A) |
| Materiał części kontaktowych – zastosowanie spożywcze | Stal nierdzewna, materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością |
| Czyszczenie / konserwacja | Konstrukcja umożliwiająca mycie |
| Bezpieczeństwo | Osłony, wyłączniki awaryjne, blokady otwarcia |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz (3-fazowe) |

## 3. Wymagania dodatkowe

• Dostępność serwisu i części w Polsce.